文档编号：战场环境无人探索系统 – SRS – 1.0

战场环境无人探索系统

软件需求规格说明书

日期：2025/3/26

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 变更后的版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2025/3/26 | 全员 | 草稿 | V1.0 |
| 02 | 2025\4\16 | 全员 | 对图片进行了图注，并修改了需求 | V1.1 |

目录

1. 引言	4

1.1 编写目的	4

1.2 读者对象	4

1.3 软件项目概述	4

1.4 文档概述	4

1.5 定义	4

1.6 参考资料	4

2. 软件的一般性描述	5

2.1软件产品与其环境之间的关系	5

2.2限制与约束	5

2.3假设与前提条件	5

3. 软件功能需求描述	5

3.1 软件功能概述	5

3.2 软件需求的用例模型	5

3.3 软件需求的分析模型	5

4. 其它软件需求描述	5

4.1 性能要求	5

4.2 设计约束	6

4.3 界面要求	6

4.4 进度要求	6

4.5 交付要求	6

4.6 验收要求	6

5. 软件原型	6

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在为“战场环境探索无人车控制系统”提供详细的软件需求规格说明书（SRS）。该文档将全面描述系统的需求、功能、设计约束、性能要求及其与环境的交互关系。为开发人员提供了明确的指导，为项目团队的后续开发奠定基础。

1.2 读者对象

本文档的预期读者包括：

- 软件开发人员：2022级软件工程专业学生。

- 检查评测人员：2022级软件工程专业学生以及教员。

1.3 软件项目概述

- 项目名称：战场环境探索无人车控制系统。

- 开发单位：2022级软件工程专业学生。

- 大致功能和用途：该软件能够在动态战场环境中执行无人车的自主探索与导航任务，提升战场侦察的实时性与精确度。

1.4 文档概述

本软件需求规格说明书的结构包括：

- 第1章 引言：介绍文档的编写目的、目标读者及项目概述等基本信息。

- 第2章 软件的一般性描述：概述系统的功能需求、环境关系、限制条件等。

- 第3章 软件功能需求描述：详细描述系统的各项功能需求。

- 第4章 其它软件需求描述：包括性能要求、设计约束、界面要求等。

- 第5章 软件原型：提供系统原型及说明。

1.5 定义

  SLAM：即时定位与地图构建（Simultaneous Localization and Mapping），一种允许无人车在未知环境中同时进行定位与地图构建的技术。

  PPO：Proximal Policy Optimization，一种强化学习算法，用于训练无人车进行自主决策与路径规划。

  ROS：机器人操作系统（Robot Operating System），一种开放源代码的机器人操作系统，提供了一组用于控制硬件和处理数据的工具。

1.6 参考文献

[1]毛新军 董威.软件工程——理论与实践[M].高等教育出版社.

[2]秦薪淇 张洋 邱振霖 黄泽楷.软件需求构思[R].长沙:国防科技大学,2025.

2. 软件的一般性描述

2.1软件产品与其环境之间的关系

本系统通过“感知-决策-控制”闭环架构实现无人车在动态战场环境中的自主探索与导航，其与外部环境的交互关系如下表所示：

| 系统组成部分 | 外部环境 |
| --- | --- |
| 主控单元（树莓派/Jetson） | ROS（Robot Operating System）框架、Ubuntu 20.04操作系统 |
| 用户界面（客户端） | 战场指挥系统、外部控制终端（如PC、平板等） |
| 激光雷达（VLP-16） | 战场物理环境（地形、障碍物、动态目标等） |
| 深度相机与IMU传感器 | 实时环境光照条件、电磁干扰等外部因素 |
| 仿真验证系统（Gazebo） | 虚拟战场场景（动态障碍物、天气模拟等） |

表格 1软件与外部环境的交互关系

2.2限制与约束

2.2.1硬件限制

- 激光雷达（VLP-16）测距范围≤100米，垂直分辨率0.4°，限制复杂地形建图精度。

- 阿克曼转向底盘机械结构限制全向移动能力，最小转弯半径≥0.5米。

2.2.2实时性指标

- 动态路径规划与决策控制平均响应延迟≤50ms，并满足P99延迟。

- SLAM建图更新周期≤100ms，全局定位精度≤5cm。

2.2.3技术依赖

- 基于ROS的开源代码库如Navigation Stack与Gazebo接口适配，需解决模块兼容性。

- 强化学习模型PPO算法需轻量化部署，推理延迟≤30ms。

2.2.4开发周期

- 核心功能（避障、建图、导航）需在3个月内完成开发与集成验证，次要功能（多传感器冗余）优先级降低。

2.3假设与前提条件

2.3.1硬件可靠性

- 传感器（激光雷达、深度相机）在电磁干扰≤20dBm环境下数据噪声标准差≤3%。

- 通信模块（Wi-Fi/4G）链路中断概率≤0.1%，供电波动范围±5%。

2.3.2环境假设

- 战场场景为有限二维空间（面积≤500㎡），障碍物密度≤0.3个/㎡，动态目标速度≤2m/s。

- 光照强度≥100lux，确保视觉传感器有效工作。

2.3.3操作前提

- 用户具备ROS命令行操作能力，可解析Rviz可视化数据流。

3. 软件功能需求描述

3.1 软件功能概述

多模态收集信息(F001)：通过雷达、相机、惯性测量单元等设备收集小车所处环境的障碍物信息和线速度、角速度等信息。(优先级高，无此功能则系统无法感知环境)

智能导航避障(F002)：基于多模态传感器识别到的信息，经过小车主机部署的算法处理后执行避障行为（包括转向、变速等）。（优先级高）

实时SLAM建图(F003)：基于多模态传感器识别到的信息，进行动态构建环境地图并定位。（优先级高）

仿真验证建图（F004）：基于虚拟仿真环境模拟构建地图并定位，支持历史轨迹回放功能（优先级低）

3.2 软件需求的用例模型

图 1

如图1所示，系统设计初步包含四个用例，其中，多模态收集信息是基础前置功能，实时SLAM建图和智能导航避障都依赖多模态收集信息。仿真验证建图则依赖于Gazebo等特定软件。

3.3 软件需求的分析模型

图 2

实时建图和自动避障在同一时机执行，具体交互流程如下：

- ​用户通过控制台发送“启动建图”指令。

- ​传感器中枢接收指令，同步激活激光雷达、深度相机和IMU设备。

- ​激光雷达生成点云数据，深度相机输出RGB-D图像，IMU提供惯性测量值。

- ​传感器中枢执行时间戳对齐，并通过卡尔曼滤波融合多源数据。

- ​SLAM核心接收融合数据流，基于改进型Gmapping算法进行粒子滤波定位与地图构建。

- 实时生成的2D栅格地图（精度±5cm）通过地图服务发布至ROS Topic /map。

- ​用户在监控界面查看动态更新的战场地图。

异常处理：

若激光雷达数据丢失，系统切换至纯视觉SLAM模式，并在日志中记录告警。

若地图更新超时（>200ms），触发自动重试机制（最多3次）。

- ​用户在界面设置目标点坐标（UTM格式）。

- ​SLAM核心向导航控制器提供当前位置（x, y, θ）和障碍物信息。

- ​导航控制器加载预训练的PPO模型，计算路径规划结果：

- ​奖励函数：路径最短（权重0.6） + 避障安全距离（权重0.3） + 能耗优化（权重0.1）

- 控制指令（转向角±30°，速度0-5m/s）发送至执行机构驱动。

- ​阿克曼转向底盘根据指令调整行进方向与速度。

- 实时导航状态（位置、剩余距离、能耗）反馈至用户界面。

异常处理：

突发动态障碍物触发紧急制动（减速至0m/s，转向角归零）。

路径规划超时（>100ms）时，切换至A*算法作为备用方案。

图 3

| ​类名 | ​职责 | ​关键属性/方法 |
| --- | --- | --- |
| SensorHub | 多传感器数据采集与融合 | lidar: LidarDriver camera: CameraDriver dataFusion(): PointCloud |
| SLAMCore | 实时建图与定位 | mapResolution: float=0.05 updateMap(): OccupancyGrid |
| Navigator | 强化学习路径规划与避障决策 | rlModel: PPO planPath(goal: Coordinate): Path |
| Simulator | Gazebo仿真环境管理 | loadScene(scene: String) validateMapAccuracy(): Report |
| UserInterface | 用户交互与状态可视化 | displayMap(grid: OccupancyGrid) showAlert(message: String) |

表 1

4. 其它软件需求描述

4.1 性能要求

- 实时性：

环境感知与地图更新延迟 ≤ 100ms，定位精度 ≤ 5cm（基于动态SLAM建图）。 决策控制响应时间 ≤ 50ms（轻量化神经网络推理时间）。 传感器数据融合频率 ≥ 10Hz（激光雷达、相机、IMU同步更新）。

- 鲁棒性：

在动态障碍物干扰下，避障成功率 ≥ 95%（基于多模态传感器融合）。 系统在弱光、烟雾等复杂环境中仍能保持80%以上的定位精度。

- 资源占用：

主控单元（树莓派/Jetson）的CPU占用率 ≤ 70%，内存占用 ≤ 1GB（持续运行状态）。

4.2 设计约束

- 硬件兼容性：

必须适配VLP-16激光雷达、阿克曼转向底盘及树莓派4B/Jetson Nano主控。 传感器接口支持ROS标准的Topic通信（如/scan、/imu、/camera）。

- 软件框架：

基于Ubuntu 20.04 LTS和ROS Noetic版本开发。 核心算法需采用C++/Python实现，支持轻量化部署（模型参数量 ≤ 1MB）。

- 功能限制：

系统仅支持二维空间内的动态导航与避障，暂不涉及三维地形处理。

4.3 界面要求

- 用户界面（客户端）：

实时显示SLAM地图、车辆位置、障碍物分布及规划路径（支持2D可视化）。 提供手动控制模式按钮（如急停、速度调节、目标点设置）。 数据面板需展示传感器状态（如激光雷达点云数、IMU姿态角）。

- 交互响应：

界面操作指令传输延迟 ≤ 200ms，地图刷新频率 ≥ 5Hz。

4.4 进度要求

开发周期：总周期3个月，分阶段交付：

- 第1月：完成硬件集成、SLAM建图与基础避障算法开发。

- 第2月：实现动态路径规划与轻量化决策模型部署。

- 第3月：用户界面开发及多传感器融合调试、系统联调、性能测试与文档编写。

4.5 交付要求

交付物清单：

- 源代码（含ROS包、算法模型及配置文件）。

- 部署文档（硬件接线图、环境依赖列表）。

- 用户手册（界面操作指南、故障排查说明）。

- 测试报告（性能指标、避障成功率、鲁棒性验证数据）。

交付标准：

- 代码需通过静态检查（无严重内存泄漏或逻辑错误）。

- 所有文档使用Markdown/PDF格式，结构清晰可复现。

4.6 验收要求

- 功能验收：

通过10组动态障碍物场景测试，避障成功率 ≥ 90%。 SLAM建图精度误差 ≤ 8cm（对比真实环境标定数据）。

- 性能验收：

系统持续运行4小时无崩溃，资源占用符合设计要求。 决策控制延迟实测 ≤ 60ms（90%置信区间）。

- 用户验收：

界面操作流畅，关键数据（如定位、路径）可视化无卡顿。 提供验收演示，展示完整“感知-决策-控制”闭环流程。

5. 软件原型

图 4

主要界面包括建立的二维地图及传感器传回的视角信息，还包括用于交互的参数设置框（目标地点，设置速度，导航方式等等）。